折叠共源共栅放大器设计实验报告

杨修齐 201180044 集成电路与集成系统专业

摘要：折叠式共源共栅运算放大器因其较大的输出摆幅和偏置电压的较低，同时具有较高的输出阻抗，其电流利用率只有套筒式共源共栅的一半左右等优点。在ADC模块以及其他电路中具有重要的地位。在本课程中，选择使用折叠共源共栅放大器进行两级放大器的设计，并且满足要求的指标。

- 2022实验设计要求

设计一个两级运算放大器，其性能指标为：

VDD=3.3V    GB=3 MHz    SR>3V/us     ICMR=1.25V to 2.5V

45°phase margin 	 0.4V<Vout range<2.6V     Pdiss ≤5mW   	Av > 5000

- MOS管的工艺参数

- NMOS的工艺参数

首先将NMOS管（n33）按如图方式接入电路中：

图1-1 NMOS_TEST 测试n33 NMOS工艺参数

设置V0、V1（vdc）分别为vg，即为DC分析中的变量，并进行直流分析。再使用ADE中的Results-Print-Model Parameters，单击NMOS查看NMOS管的参数。

图1-2 在Results Display Window中查看相关参数

图1-3 NMOS管参数

从图中可以看出NMOS的等效栅氧厚度为tox=6.65nm，阈值电压vtℎ0=695m，电子迁移率μn=35×10−3 m2V 。

经过计算可以得出：Kn=μnεoxtox≈1.817×10−4AV2 （以下全部使用国际单位制进行表示）。

其中εox为Si的介电常数，εox=εSio2=3.9×8.85×10−12Fm。

- PMOS的工艺参数

类似地，将PMOS管（p33）按如图方式接入电路中：

图1-4 PMOS_TEST 测试n33 NMOS工艺参数

图1-5 PMOS管参数

从图中可以看出PMOS的等效栅氧厚度为tox=6.62nm，阈值电压vtℎ0=−672m，电子迁移率μp=9.25×10−3 m2V 。

经过计算可以得出：Kp=μpεoxtox≈4.823×10−4 AV2。

表1 NMOS、PMOS参数列表

|  | NMOS | PMOS |
| --- | --- | --- |
| tox | 6.65nm | 6.62nm |
| vtℎ0 | 695m | −672m |
| μn/μp | 35×10−3 m2V | 9.25×10−3 m2V |
| Kn/KP | 1.817×10−4AV2 | 4.823×10−4 AV2 |

- 放大器理论计算

W>35

| MOS管 | WL | W(um) | L(um) |
| --- | --- | --- | --- |
| M4、M5、M14 | 21.2 | 31.8 | 1.5 |
| M6、M7、M13 | 21.2 | 31.8 | 1.5 |
| M8、M9、M10、M11 | 17.2 | 25.8 | 1.5 |
| M1、M2 | 3.9 | 5.85 | 1.5 |
| M3 | 6.6 | 9.9 | 1.5 |
| M12 | 8.2 | 12.3 | 1.5 |

1.282243-1.216667

Av=3280

ICMR 0.74V-2.66V

增益带宽积0db处值为 3.834Mhz>3

相位诶-91.894

相位裕量180-91.894=

- 电流漏的设计与仿真

仿真电路

- 整体电路实际仿真以及性能测试

开环增益测试

共模抑制比CMRR

共模输⼊范围ICMR测量

摆率SR测量

PSRR纹波抑制比

Pdiss