折叠共源共栅放大器设计实验报告

杨修齐 201180044 集成电路与集成系统专业

摘要：折叠式共源共栅运算放大器因其较大的输出摆幅和偏置电压的较低，同时具有较高的输出阻抗，其电流利用率只有套筒式共源共栅的一半左右等优点。在ADC模块以及其他电路中具有重要的地位。在本课程中，选择使用折叠共源共栅放大器进行两级放大器的设计，并且满足要求的指标。

- 2022实验设计要求

设计一个两级运算放大器，其性能指标为：

| 参数 | 性能要求 |
| --- | --- |
| VDD | 3.3V |
| GB | 3 MHz |
| SR | >3V/us |
| ICMR | 1.25V to 2.5V |
| pℎase margin | 45° |
| Vout range | 0.4V< Vout <2.6V |
| Pdiss | ≤5mW |
| Av | > 5000 |
| CL | 10pF |

- MOS管的工艺参数

- NMOS的工艺参数

首先将NMOS管（n33）按如图方式接入电路中：

图1-1 NMOS_TEST 测试n33 NMOS工艺参数

设置V0、V1（vdc）分别为vg，即为DC分析中的变量，并进行直流分析。再使用ADE中的Results-Print-Model Parameters，单击NMOS查看NMOS管的参数。

图1-2 在Results Display Window中查看相关参数

图1-3 NMOS管参数

从图中可以看出NMOS的等效栅氧厚度为tox=6.65nm，阈值电压vtℎ0=695m，电子迁移率μn=35×10−3 m2s·V 。

经过计算可以得出：Kn=μnεoxtox≈1.817×10−4AV2 （以下全部使用国际单位制进行表示）。

其中εox为Si的介电常数，εox=εSio2=3.9×8.85×10−12Fm。

- PMOS的工艺参数

类似地，将PMOS管（p33）按如图方式接入电路中：

图1-4 PMOS_TEST 测试n33 NMOS工艺参数

图1-5 PMOS管参数

从图中可以看出PMOS的等效栅氧厚度为tox=6.62nm，阈值电压vtℎ0=−672m，电子迁移率μp=9.25×10−3 m2s·V 。

经过计算可以得出：Kp=μpεoxtox≈4.823×10−4 AV2。

表1 NMOS、PMOS参数列表

|  | NMOS | PMOS |
| --- | --- | --- |
| tox | 6.65nm | 6.62nm |
| vtℎ0 | 695m | −672m |
| μn/μp | 35×10−3 m2V | 9.25×10−3 m2V |
| Kn/KP | 1.817×10−4AV2 | 4.823×10−4 AV2 |

- 放大器理论计算

图3-1 折叠式共源共栅放大器结构图（Allen中文版P244）

图3-2 折叠式共源共栅的设计方法（Allen中文版P247）

在实际计算中使用calculator.py进行整体调参，在calculator.py程序中 使用的都是国际单位制方便进行运算处理。

图3-3 设计参数

特别的，本次设计中由于SR>3Vus，在实际设计中取SR>5Vus, SR过小会导致后续设计中所有MOS管的宽长比过小。

- 计算 I3

I3=SR∙CL>5∙106·10·10−12=5·10−5A

- 确定 I4、 I5

1.2I3<I4= I5<1.5I3

取rate=1.25

则I4= I5=6.25·10−5A

- 确定M4、M5、M14的参数

由条件Voutmax=2.6V,Vdd=3.3V进行计算：

VSDS=VSDS7=Vdd−Voutmax2=3.3−2.62=0.35V

S4=S5=S14=2I5KPVSDS2=2∙6.25·10−5A4.823×10−4 AV2∙0.352V2=21.2

假设M6、M7电流处在最差的情况：

S6=S7=S13=2I7KPVSDS2=2∙6.25·10−5A4.823×10−4 AV2∙0.352V2=21.2

- 确定M8、M9、M10、M11参数

由条件Voutmin=0.4V,Vss=0V进行计算：

VDS11=VSDS7=Voutmin−Vss2=0.4−02=0.2V

S8=S9=S10=S11=2I8KNVDS112=2∙6.25·10−5A1.817×10−4AV2 ∙0.22V2=17.2

- 确定M1、M2管参数

S1=S2=GB2∙CL2KN∙I3=2π∙3·1062∙10·10−1221.817×10−4AV2 ∙5·10−5A=3.9

- 确定M3管参数

由最小共模输入电压可以确定Vinmin=1.25V, S1=3.9进行运算：

S3=2I3KN(Vinmin−VSS−I3KNS1−VT1)2=2∙6.25·10−5A1.817×10−4AV2∙(1.25V−0−5·10−5A1.817×10−4AV2∙3.9−0.695V)2=6.6

- 验证M4、M5是否满足最大输入共模电压

由最大输入共模电压可以确定Vinmax=2.5V, S1=3.9进行运算：

2I4KP(VDD−Vin(max)−VT1)2==2∙6.25·10−5A4.823×10−4AV2∙(3.3V−2.5V+0.672V)2=0.349<S4=S5

所以

S12=S3∙I3I4=6.6∙6.25·10−5A5·10−5A=8.2

- 计算小信号模型下的跨导

gm4=gm5=gm13=gm14=2I5∙KPS5=2∙6.25·10−5A∙4.823×10−4AV2 ∙21.2=3.57∙10−4S

gm6=gm7=2(I5−I32)∙KPS7=2∙(6.25·10−5A−5·10−5A2)∙4.823×10−4AV2 ∙21.2=2.77∙10−4S

gm8=gm9=gm10=gm11=2(I5−I32)∙KNS11=2∙(6.25·10−5A−5·10−5A2)∙1.817×10−4AV2 ∙11.2=4.84∙10−4S

gm1=gm2=2(I32)∙KNS1=2∙(5·10−5A2)∙1.817×10−4AV2 ∙3.9=1.88∙10−4S

gds4=gds5=gds13=gds14=I5∙λP=3.13∙10−6S

gds6=gds7=I5−I32∙λP=1.88∙10−6S

gds8=gds9=gds10=gds11=I5−I32∙λN=1.5∙10−6S

gds1=gds2=I32∙λN=1∙10−6S

- 计算R9、R11、k

R9≈gm9∙rds9∙rds11=2.15∙108Ω

R11≈R9|(gm6∙rds6∙rds1||rds4=3.07∙107Ω

k=R9(gds2+gds4)gm7∙rds7=6.01

Avd=2+k2+2kgm1R11=3303

符合Avd>3000的要求

- 验证功耗是否满足指标

Pdiss=Vdd∙3I4=6.19∙10−4W<5mW 所以满足要求

P<Pdiss

表3-1 各个MOS管的宽长比S以及对应的W、L设计

| MOS管 | WL | W(um) | L(um) |
| --- | --- | --- | --- |
| M4、M5、M14 | 21.2 | 31.8 | 1.5 |
| M6、M7、M13 | 21.2 | 31.8 | 1.5 |
| M8、M9、M10、M11 | 17.2 | 25.8 | 1.5 |
| M1、M2 | 3.9 | 5.85 | 1.5 |
| M3 | 6.6 | 9.9 | 1.5 |
| M12 | 8.2 | 12.3 | 1.5 |

- 电流漏的设计与仿真

图4-1 高摆幅共源共栅电流漏结构

要使得

Vbias3=2I3KN∙S3+Vtℎn=0.985V

Vbias12=2I4KN∙S12+Vtℎn=0.985V

Von=Vbias32=0.493V

Si1=Si2=Si3=Si5=2I3KN∙Von2=2.27

在此电路中，通过将M4的栅宽栅长比变为其他管子的1/4，从而可以达到使VMIN减小到最低值的目的。则

Si4=S14=0.568

所以可以最终推导得出：

Rref1=(3.3V−Vtℎn−2Von)ID=32.41kΩ

Rref2=(3.3V−Vtℎn−Von)ID=42.25kΩ

根据计算出来的参数绘制出电流漏的电路图：

图4-2 电流漏仿真原理图

进行线性DC分析，将Vg范围设置成0−3.3V，进行线性分析，步长选择为0.01V。

从途中可以看出提供的电压和计算值I3相符，约为50uA，电压大于开启电压Von，可供正常使用，并且MOS管都工作在包河区

图4-3 对设计的电流漏进行DC分析并画图

图4-4 最终的单端输入、单端输出的电流漏

如图4-4所示，对比测试电路，封装前的电路原理图去掉了变量以及Vdd,变成无源器件后更好地进行封装。

图4-5 电流漏封装symbol

如图所示，对测试好的电流漏电流漏进行封装，得到如图4-5的symbol。

- 整体电路实际仿真以及性能测试

- 放大电路的搭建

图5-1 放大器的原理图

经过初步的仿真测试，几乎所有MOS管都工作在饱和区，放大电路的搭建基本正确。对放大器进行封装之后，下面对放大器的性能进行测试。

图5-2 放大器的封装symbol

- 开环增益测试

图5-2 开环电压增益测量原理图

放大器的正极接一个差分输入幅值为10uV的500Hz正弦电源，负极接⼀个1.65V的直流电源，分别设置如下：

图5-3 开环电压增益测量时的vdc与vsin设置

图5-4 瞬态响应和ac响应设置

在仿真时，分别选择瞬态仿真与ac仿真，瞬态响应截止时间为10ms，ac响应选择频率Freq，范围从1Hz~1GHz进行扫频。在实际测试之中，将S1和S2分别调整为10，略微调大1、2这两个MOS管的宽长比可以具有更好的放大效果。

图5-5 输出Vout的函数曲线图

从图中可以看出输出的峰峰值为Vout=1.2764−1.1629=0.1135V

可以计算得到放大倍数

AV=0.1135V20∙10−6=5675>5000

符合设计的要求。

- 增益带宽积测试（GB）

图5-6 使用Tools中的calculator可以画出放大器的增益曲线

图5-7 放大器增益曲线

从图5-6中看出，放大器的低频增益在76dB左右。

在13.27mdB时（≈0dB）的频率值即为增益带宽积，从图中可以读出增益带宽积为6.51Mhz，满足设计要求的3MHz。

- 相位裕量测试（Phase margin）

选择Results->Direct Plot->AC Gain&Phase，分别点击输出线和输出线，可以画出AC Gain&Phase曲线，结果如下：

图5-8  AC分析AC Gain&Phase曲线

从图中可以看出，在-11mdB时（≈0dB），此时对应的相位值为-93.22deg，所以相位裕量为180deg-93.22deg=86.78deg>45deg，符合设计要求。

- 共模抑制比测量（CMRR）

图5-9  放大器共模抑制比CMRR测量

将正弦信号vsin同时接入到正极负极，设置测量增益时的相同，对要输出进行瞬态分析，设置截止时间为30ms，画出如下的瞬态分析图：

图5-10  放大器共模抑制比CMRR测量

可以看出画出图像的峰峰值为1.2197727−1.2197713=1.4×10−6V,所以共模增益为1.4×10−6V20uV=0.07，因此：

CMRR=20×lgAVAcm=20×lg56750.07≈98.18dB

可以看出，该放大器的共模抑制比CMRR≈98.18dB，可以看出该放大电路对于差模信号的增益约为共模信号增益的10000倍左右，有很好的共模抑制效果。

- 共模输入范围测量（ICMR）

图5-9  放大器共模输入范围ICMR测量

将运算放大器的负极vin_n接入到输出端，正极输入一个vdc，交流分量acm=1V，选择Results->To be saved->Select on design，分别点击输入输出，将vdc设置成变量vin进行DC分析，扫描范围设置成0-3.3V，步长设置成0.01V，运行仿真可以画出如下曲线：

图5-10  ICMR DC分析

在该图中，红色为输出曲线，绿色为输入曲线，可以看到两条曲线在0.692V~2.732V范围内保持重合，由于设计要求共模输入范围为1.25V~2.5V，该范围包含在本放大器电路的共模输入范围内，所以符合设计要求。

- 测量摆率（SR）

图5-11  摆率（SR）测量电路

图5-12  方波源设置与瞬态分析

将电路的负极连接到输出，正极接入一个方波源，周期为6us，高低电源分贝设置为2V和0V，设置瞬态分析的截止时间为两个周期，也就是12us。

图5-13 SR瞬态分析

其中绿色线为输入端口（标准的方波曲线），红色曲线为输出曲线。

对于上升沿：

SR+=1.571−1.0523.010−3.006≈129.75Vus>5Vus

对于下降沿：

SR−=|1.608−1.0516.005−6.013|≈69.62Vus>5Vus

所以上升沿和下降演的摆率都大于5Vus，因此也是满足设计要求。

- 电源纹波抑制比测量（PSRR）

图5-14 纹波抑制比PSRR测量电路

在图5-15的电路中测试PSRR，在PSRR设计测量中不需要加入电容，在vdc（3.3V）中加入acm=10mV的交流分量，并进行AC分析，扫频范围从1Hz~1MHz。电压源设置与AC分析设置如5-15图所示：

图5-15 PSRR测量ac分析设置与电压源设置

图5-16 按照如图所示方式设置calculator

对于电路进行AC分析，可以画出如下曲线图：

图5-16 PSRR AC分析

从图中可以看出，PSRR在低频时约为78.09dB，可以看出低频时，电源输出纹波是输入的约为1000倍，证明该电路有较好的电源抑制效果。在-3dB处，对应的频率为129.14kHz。

- 测试功耗Pdiss

图5-16 瞬态分析Pdiss电路图

将正极负极都接入1.65V的vdc，使用瞬态分析测试I3、I10、I11、I12，截止时间设置为10ms。

图5-16 瞬态分析Pdiss

Pdiss=VddI3+I10+I11+I12=3.3V×162.6+127+2×104.6×10−6A=1.646mW<5mW

所以放大器Pdiss满足设计要求！

- 实验总结与反思

- 实验中出现的错误

在实验中，在绘制完电路之后点击保存并检查电路，常常会出现问题，并且会在电路中用方块和打叉的方式标注明。检查电路往往会发现连接线头没有接上。

- 关于摆率SR

在实验中老师要求的摆率SR>3Vus，但是实际测试中由公式可以发现过小的SR容易造成电流镜的MOS管宽长比过小，影响电流镜的效果，所以在本次实验中把摆率调整为SR>5Vus，电流镜效果明显得到改善！

附录

Calculator.py源代码

#==========================================================#

#性能指标

VDD = 3.3 #单位V

GB = 3 * 10**(6)#增益带宽，单位：Hz

SR = 5 * 10**(6)#摆率，单位：V/s

ICMR_MIN = 1.25#输入共模范围最小值，单位：V

ICMR_MAX = 2.5#输入共模范围最大值，单位：V

phase_margin = 45#相位裕量，单位：°

Vout_MIN = 0.4#输出电压最小值，单位V

Vout_MAX = 2.6#输出电压最大值，单位V

Pdiss = 5 * 10**(-3)#功耗，单位W

#Av = 5000#增益

CL = 10 * 10**(-12)#负载电容，单位F，暂时定为10pF

lemdaP = 0.05

lemdaN = 0.04

#==========================================================#

s_si = 3.9 * 8.85 * 10**(-12) #硅的介电常数，单位F/m

#==========================================================#

tnox = 6.65 * 10**(-9) #NMOS栅氧厚度，单位m

uno = 35 * 10**(-3) #NMOS沟道迁移率，单位m^2/V/s

Vthn = 0.695 #NMOS阈值电压，单位V

tpox = 6.62 * 10**(-9) #PMOS栅氧厚度，单位m

upo = 9.25 * 10**(-3) #PMOS沟道迁移率，单位m^2/V/s

Vthp = -0.672 #PMOS阈值电压，单位V

#==========================================================#

Kn = uno * s_si / tnox

Kp = upo * s_si / tpox

print('Kn:{:.6e}'.format(Kn))

print('Kp:{:.6e}'.format(Kp))

#米勒补偿电容Cc > 0.22CL

Cc = 10 * 10**(-12) #单位F

S = np.zeros((15,), dtype=float)#S[0]不用

I = np.zeros((15,), dtype=float)#I[0]不用

uo = np.zeros((15,), dtype=float)#uo[0]不用

uo[14] = uo[4] = uo[5] = uo[13] = uo[6] = uo[7] = upo

uo[1] = uo[2] = uo[3] = uo[8] = uo[9] = uo[10] = uo[11] = uo[12] = uno

#确定尾电流I3

I[3] = SR * Cc

print('I3:{:.6e}'.format(I[3]))

#==========================================================#

#设置一个合适的比例，需在1.2到1.5之间

rate1 = 1.25

#==========================================================#

#输出共源共栅的偏置电流

I[4] = I[5] = rate1 * I[3]

print('I4、I5:{:.6e}'.format(I[4]))

Vsd5 = Vsd7 = (VDD - Vout_MAX) / 2

S[4] = S[5] = S[14] = (2 * I[5]) / (Kp * Vsd5**(2))

print('S4、S5、S14:{:.6e}'.format(S[4]))

#假设M6、M7电流处于最坏情况

I[6] = I[7] = I[5]

S[6] = S[7] = S[13] = (2 * I[7]) / (Kp * Vsd7**(2))

print('S6、S7、S13:{:.6e}'.format(S[6]))

Vsd9 = Vsd11 = (Vout_MIN - 0) / 2

I[8] = I[9] = I[10] = I[11] = I[6]

S[8] = S[9] = S[10] = S[11] = (2 * I[9]) / (Kn * Vsd9**(2))

print('S8、S9、S10、S11:{:.6e}'.format(S[8]))

S[1] = S[2] = ((2 * np.pi * GB)**(2) * CL**(2)) / (Kn * I[3])

print('S1、S2:{:.6e}'.format(S[1]))

S[3] = (2 * I[3]) / (Kn * (ICMR_MIN - np.sqrt(I[3] / (Kn * S[1])) - Vthn)**(2))

print('S3:{:.6e}'.format(S[3]))

#验证S4、S5是否足够大以满足最大输入共模电压

S_temp = (2 * I[4]) / (Kp * (VDD - ICMR_MIN - Vthp)**(2))

print('S_temp:{:.6e}'.format(S_temp))

if(S[3] >= S_temp):

print("满足条件")

else:

print("不满足条件，需重新设计S3、S4")

S[12] = (S[3] * I[4]) / I[3]

print('S12:{:.6e}'.format(S[12]))

#功耗计算

P = VDD * (I[4] * 3)

print('P:{:.6e}'.format(P))

if(P < Pdiss):

print("功耗满足要求")

else:

print("功耗不满足要求，请重新设计")

#计算小信号模型下的跨导

g = np.zeros((15,), dtype=float)#g[0]不用

print('I4、I5:{:.6e} A'.format(I[4]))

#Kp、Kn的单位是A/V^2 I的单位是A S标量 开根量纲是A/V 也就是S

g[4] = g[5] = g[13] = g[14] = np.sqrt(2 * I[5] * Kp * S[5])

g[6] = g[7] = np.sqrt(2 * (I[5] - I[3] / 2) * Kp * S[7])

g[8] = g[9] = g[10] = g[11] = np.sqrt(2 * (I[5] - I[3] / 2) * Kn * S[11])

g[1] = g[2] = np.sqrt(2 * (I[3] / 2) * Kn * S[1])

print('g[4]、g[5]、g[13]、g[14]：{:.6e} S'.format(g[4]))

print('g[6]、g[7]：{:.6e} S'.format(g[6]))

print('g[8]、g[9]：{:.6e} S'.format(g[8]))

print('g[1]、g[2]：{:.6e} S'.format(g[1]))

gds = np.zeros((15,), dtype=float)#gds[0]不用

gds[4] = gds[5] = gds[13] = gds[14] = I[5] * lemdaP

gds[6] = gds[7] = (I[5] - I[3] / 2)  * lemdaP

gds[8] = gds[9] = gds[10] = gds[11] = (I[5] - I[3] / 2) * lemdaN

gds[1] = gds[2] = (I[3] / 2) * lemdaN

print('gds[4]、gds[5]、gds[13]、gds[14]：{:.6e} S'.format(gds[4]))

print('gds[6]、gds[7]：{:.6e} S'.format(gds[6]))

print('gds[8]、gds[9]、gds[10]、gds[11]：{:.6e} S'.format(gds[8]))

print('gds[1]、gds[2]：{:.6e} S'.format(gds[1]))

#计算R9、R11、k

rds = np.zeros((15,), dtype=float)#rds[0]不用

R = np.zeros((15,), dtype=float)#R[0]不用

rds[4] = rds[5] = rds[13] = rds[14] = 1/gds[4]

rds[6] = rds[7] = 1/gds[6]

rds[8] = rds[9] = rds[10] = rds[11] = 1/gds[8]

rds[1] = rds[2] = 1/gds[1]

print('rds[4]、rds[5]、rds[13]、rds[14]：{:.6e} Ω'.format(rds[4]))

print('rds[6]、rds[7]：{:.6e} Ω'.format(rds[6]))

print('rds[8]、rds[9]、rds[10]、rds[11]：{:.6e} Ω'.format(rds[8]))

print('rds[1]、rds[2]：{:.6e} Ω'.format(rds[1]))

R[9] = g[9] * rds[9] * rds[11]

#r[1]= g[6] * rds[6] * (rds[1] * rds[4]/(rds[1] + rds[4]))

r = g[6] * rds[6] * (1/(gds[1] + gds[4]))

R[11] = (R[9] * r)/(R[9] + r)

k =R[9] * (gds[2] + gds[4])/(g[7] * rds[7]) #k

Avd = (2 + k)/(2 + 2 * k) * g[1] * R[11] #Avd

print('r：{:.6e} Ω'.format(r))

print('R[9]：{:.6e} Ω'.format(R[9]))

print('R[11]：{:.6e} Ω'.format(R[11]))

print('k:{:.6e}'.format(k))

print('Avd:{:.6e}'.format(Avd))

#电流漏的设计计算,取最小的作为偏置电压

Vbias = np.zeros((15,), dtype=float)#Vbias[0]不用

#Slou = np.zeros((15,), dtype=float)#Slou[0]不用

#Von = np.zeros((15,), dtype=float)#Slou[0]不用

Rref = np.zeros((15,), dtype=float)#Slou[0]不用

Vbias[3] = np.sqrt(2 * I[3] / (Kn * S[3])) + Vthn

Vbias[12] = np.sqrt(2 * I[4] / (Kn * S[12])) + Vthn

print('Vbias[3]：{:.6e} V'.format(Vbias[3]))

print('Vbias[12]：{:.6e} V'.format(Vbias[12]))

#去Vbias=1.1V 则Von=0.55V ID=I3

Von = Vbias[3]/2

#Slou[1] = Slou[2] = Slou[3] = Slou[5] = 2 * I[3] / (Kn * Von[1] * Von[1])

Slou = 2 * I[3] / (Kn * Von * Von)

print('Slou[1]、Slou[2]、Slou[3]、Slou[4]：{:.6e} '.format(Slou))

Rref[1] = (3.3 - Vthn - 2*Von)/I[3]

Rref[2] = (3.3 - Vthn - Von)/I[3]

print('Rref[1]：{:.6e} Ω'.format(Rref[1]))

print('Rref[2]：{:.6e} Ω'.format(Rref[2]))